附件：
2025年度栖霞区秋冬季颗粒物溯源监测

分析服务项目采购需求

为持续改善栖霞区大气环境质量，开展颗粒物秋冬季溯源分析，压降颗粒物浓度，拟邀请相关第三方单位仙林大学城大气国控点和迈皋桥大气国控点周边开展2025年度栖霞区秋冬季颗粒物溯源监测分析服务项目，现请贵单位综合各方面实际情况，合理分析后给出相关报价。

相关要求如下：

采购内容

	名称
	采购需求
	单位
	数量

	栖霞区秋冬季颗粒物研判分析服务项目
	高精度大气颗粒物粒径监测仪数据监测服务（0.3μm-100μm）
提供新型高精度大气颗粒物粒径监测仪设备，用于监测颗粒物浓度、粒径分布。新型光散射粒径谱仪设备应提供 PM2.5、PM10、温度、湿度、气压等常规的环境参数。
设备和功能要求 

（1）实时监测粒径范围 0.3μm至100μm的12 通道粒子个数和质量浓度；
（2）内置高精度监测传感器，环境适应性强；

（3）内置控制程序，可根据湿度自动开启加热除湿功能，减少湿度对测量结果的影响；

（4）支持断电报警、开门报警、传感器故障报警；

（5）数据传输具有加密、校验功能，支持本地数据存储，支持断线重连并自动补发未上传数据；
（6）设备维护简单方便，无需纸带等耗材，维护成本低。
1.2.设备技术参数要求
（1）测量原理：单颗粒光学散射原理；
（2）粒径测量范围：0.3-100μm； 
（3）同时输出质量浓度至少包含：PM0.4、PM0.5、PM0.6、PM0.8、PM1、PM1.5、PM2、PM2.5、PM5、PM7、PM10和总悬浮颗粒物（TSP）。
	台
	3

	
	2.移动式高精度大气颗粒物粒径监测仪数据监测服务（0.3μm-100μm）

除具备高精度大气颗粒物粒径监测仪（0.3μm-100μm）
功能要求外，能够实现秒级出数，最快5S出数。
	台
	1

	
	3.高精度大气颗粒物粒径监测仪数据分析服务

借助高精度大气颗粒物粒径监测仪，通过分析站点不同粒径颗粒物的组成特征，有效区分不同来源，从而实现颗粒物污染的精确溯源。对迈皋桥、仙林大学城2个国控点的污染成因开展深度剖析，厘清迈皋桥国控点的主要影响因素，评估和燕路隧道机动车排放对迈皋桥国控点颗粒物监测数据的影响。针对仙林大学城国控站PM10的高值成因找到主要问题所在。为栖霞区秋冬季空气质量保障提供具有针对性的分析评估报告3份，包括仙林大学城国控站PM10偏高成因分析、迈皋桥国控站秋冬季颗粒物污染特征分析、和燕路隧道移动源对迈皋桥国控站的影响分析，并通过栖霞生态环境局组织的验收。
服务时间：合同签订日期至2026年2月。
	份
	3


二、评分细则

	评分项
	评分细则
	分值

	一、价格分（20分）
	价格分计算遵循“合理报价+综合评审”的原则，在满足磋商文件的有效投标中，所有有效投标报价的算术平均值（去掉最高最低后的平均值）作为基准价，所有供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20
	20

	二、设备参数响应（20分）
	（1）供应商通过的设备完全满足需求得20分；

（2）供应商通过的设备基本满足需求得15分；

（3）供应商通过的设备不满足需求得0分。
	20

	三、技术方案及服务（40分）

	1.服务方案（20分）
	评审根据供应商提供的服务方案的科学性、合理性和可行性进行综合评分。

（1）方案完整、科学、可操作性强的得20分；

（2）方案较完整、合理、具有一定可操作性的得15分；

（3）方案基本完整、部分合理、可操作性一般的得10分；

（4）无相关内容不得分。
	20

	2.点位布设服务方案（20分）
	监测点位布设服务方案：供应商需提供监测设备布点方案。根据供应商 提供方案的合理性、可行性等情况进行综合评审。

（1）方案完整、科学、可操作性强的得20分；

（2）方案较完整、合理、具有一定可操作性的得15分；

（3）方案基本完整、部分合理、可操作性一般的得10分；

（4）无相关内容不得分。
	20

	四、商务部分（20分）

	1.企业资质（10分）
	1.供应商具有质量管理体系认证证书（ISO9001）的得2分；

2.供应商具有环境管理体系认证证书（ISO14001）的得2分；

3.供应商具有职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）的得2分；

4.供应商具有信息技术服务管理体系认证证书（ISO20000）的得2分；

5.供应商具有信息安全管理体系认证证书（ISO27001）的得2分；

（提供体系认证证书扫描件，文件需要在有效期内）
	10

	2.业绩证明（6分）
	提供类似大气环境监测数据服务项目的业绩合同等证明文件：提供1份得2分，本项最多得6分。未提供得0分。

（提供业绩合同扫描件，合同内容、签章日期等信息需详细可见）
	6

	3.人员配备（4分）
	在项目服务期内，承诺为本项目提供咨询分析服务人员的得4分，不能提供的不得分。（提供服务承诺函并加盖公章，否则不得分）
	4


三、几点说明

1.所有评分项需提供相关证明材料（如企业资质、承诺函、合同扫描件等），否则不得分。

2.评分过程需由评标委员会集体打分，保留两位小数。

3.最终得分=价格分+项目需求分+技术方案及售后服务分+商务部分分，得分最高者为中标候选人。

