附件1：

视频会议会场配置建设项目明细

会场一（地址：秦淮区龙蟠中路328号）

| 序 号 | 项目名称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议终端" | 1台 | 多媒体框架协议 ：ITU-T H.323, IETF SIP 视频编解码协议 ：H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 High Profile，H.265 音频编解码协议 ：G.711, G.722, G.722.1*, G.722.1C*, AAC-LD, G.726, SILK 双流协议 ：ITU-T H.239, BFCP 其他通信协议 ：H.221, H.224, H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.350, H.460, T.140, DTMF 网络传输协议 ：TCP/IP, DHCP, SSH, HTTP, HTTPS with SSL/ TLS, RTP, RTCP, RFC3261, RFC3264, RFC2190, RFC3407, RFC2833, RFC4585(RTP/AVPF), SNTP, ARP 活动图像分辨率不小于 1Mbps 带宽下支持 4K30，不小于 2Mbps 带宽支持主辅流双 4K30； 不小于 512Kbps 带宽下支持 1080P60；不小于 2Mbps 带宽支持 4K60 数据内容分辨率 • 输入 : VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA(1024x768), WXGA(1280x768) WXGA(1280x800),1280x960,SXGA(1280x1024), 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1600x900, 720p(1280x720), 1080p(1920x1080), 3840x2160 • 编解码 : 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 • 输出 : 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 活动双流 ：双路 4KP30 其他图像特性 ：支持 PIP、POP 等显示模式 音频输入接口 ：1 x 3.5mm 线性输入 1 x 卡侬头麦克风输入 1 x RJ45 数字麦克风输入 1 x USB 2 x HDMI 音频 音频输出接口 ：1 x 3.5mm 线性输出 2 x HDMI 音频输出 1 x USB 视频输入接口 ：2 x HDMI 1 x USB 1 x VIDEO ( POE TOUCH 口 ) 视频输出接口 ：2 x HDMI ( 3 x HDMI 可选 ) USB 接口 2 x USB3.0 ( 支持 USB 闪存盘，USB麦克风等 ) 网络接口 ：2 x RJ45: 10/1000 Base-T, Touch/DMIC 口 1 x 无线 : 802.11 b/g/n Wi-Fi ( 可选 ) 其它 ：OLED 显示 IP 和注册号码 , AI 跟踪 AI 降噪 , 语音转文字 , 无线投屏，4K 双屏异显 音频特性 • 自动回声消除（AEC） • 自动增益控制（AGC） • 自动噪声抑制（ANS） • 支持唇音 尺寸 ：•终端尺寸：348mm x 148mm x 37mm 包装尺寸：413mm x 332mm x 130mm |
| 2 | 高清摄像机 | 1台 | 1、采用 1/2.5 英寸、851 万像素的高品质 UHD CMOS 传感器。 4K60fps 系列专业 AI 云台摄像机可实现 4K（3840×2160）超高分辨率的优质图像。并且向下兼容 1080P/720P 等多种分辨率。 2、采用高品质超高解析度的 4K 超高清广角镜头，最大支持 12x 光学变焦，同时广角端水平视场角达 71°。 3、AI 演讲者跟踪，内置自研ReID 行人重识别技术，可精准识别演讲者体型、外貌、衣着等信息，当演讲者在会议室内移动时，摄像机自动稳定跟随拍摄，确保演讲者始终位于画面中心位置。即便多人干扰或演讲者走出画面，再次入镜也能被迅速捕捉并跟拍。 4、多种控制方式，可使用 RS232、RS485、网络以及 USB 对摄像机进行控制。 5、支持 HDMI2.0 和 3G-SDI 接口，可直接输出非压缩数字视频。 6、超高信噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪 声。应用 3D 降噪功能可大幅降低图像噪声，即便是低照度情况下，依然 能保持画面干净清晰，图像信噪比高达 55dB。 7、内置重力传感器 ，支持图像自动翻转，摄像机可正装、吊装， 满足更多实际工程工程使用需要。 8、除HDMI2.0接口外，还配备3G-SDI接口，3G-SDI接口有效传输距离长达 150 米（1080p30）。HDMI 或 3G-SDI、USB、LAN 三路可同时输 出 3 路高清数字信号 。 |
| 3 | 无线投屏器 | 1个 | 支持PC使用USB Type-C/Type-A接口进行无线投屏和无线BYOM应用 上电自动运行，自动连接WiFi，一键分享投屏 通过USB接口与RB10、RB20、RC941UX快速配对 最高支持4K分辨率无线投屏，最高支持1080P无线BYOM应用 无需安装软件，硬件实现USB音视频数据采集、编解码和传输（使用USB Type-C时） 自带WiFi 无需占用PCWi-Fi |
| 4 | 显示器 | 1个 | 1. 屏幕尺寸：55英寸 2. 扬声器：2*8W 3. 色彩：16.7M 4. 壁挂：400*300mm 5. 接口：USB2.0.HDMI2.0*3，耳机接口，电源接口 6. 分辨率:3840*2160 7. 亮度：230cd/㎡ 8. 内置：底座/遥控器/底座螺丝 |
| 5 | 支架 | 1个 | 设备专用支架 |
| 6 | 电路 | 1项 | 运营商10M本地数字电路（一年费用） |
| 7 | 机房线路敷设 | 1项 | 设备安装调试服务及设备接入机房布线施工等服务 |

会场二（地址：秦淮区秦虹路1号）

| 序 号 | 项目名称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议终端" | 1台 | 多媒体框架协议 ：ITU-T H.323, IETF SIP 视频编解码协议 ：H.261, H.263, H.263+, H.263++, H.264, H.264 High Profile，H.265 音频编解码协议 ：G.711, G.722, G.722.1*, G.722.1C*, AAC-LD, G.726, SILK 双流协议 ：ITU-T H.239, BFCP 其他通信协议 ：H.221, H.224, H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.350, H.460, T.140, DTMF 网络传输协议 ：TCP/IP, DHCP, SSH, HTTP, HTTPS with SSL/ TLS, RTP, RTCP, RFC3261, RFC3264, RFC2190, RFC3407, RFC2833, RFC4585(RTP/AVPF), SNTP, ARP 活动图像分辨率不小于 1Mbps 带宽下支持 4K30，不小于 2Mbps 带宽支持主辅流双 4K30； 不小于 512Kbps 带宽下支持 1080P60；不小于 2Mbps 带宽支持 4K60 数据内容分辨率 • 输入 : VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA(1024x768), WXGA(1280x768) WXGA(1280x800),1280x960,SXGA(1280x1024), 1360x768, 1366x768, 1440x900, 1600x900, 720p(1280x720), 1080p(1920x1080), 3840x2160 • 编解码 : 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 • 输出 : 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 活动双流 ：双路 4KP30 其他图像特性 ：支持 PIP、POP 等显示模式 音频输入接口 ：1 x 3.5mm 线性输入 1 x 卡侬头麦克风输入 1 x RJ45 数字麦克风输入 1 x USB 2 x HDMI 音频 音频输出接口 ：1 x 3.5mm 线性输出 2 x HDMI 音频输出 1 x USB 视频输入接口 ：2 x HDMI 1 x USB 1 x VIDEO ( POE TOUCH 口 ) 视频输出接口 ：2 x HDMI ( 3 x HDMI 可选 ) USB 接口 2 x USB3.0 ( 支持 USB 闪存盘，USB麦克风等 ) 网络接口 ：2 x RJ45: 10/1000 Base-T, Touch/DMIC 口 1 x 无线 : 802.11 b/g/n Wi-Fi ( 可选 ) 其它 ：OLED 显示 IP 和注册号码 , AI 跟踪 AI 降噪 , 语音转文字 , 无线投屏，4K 双屏异显 音频特性 • 自动回声消除（AEC） • 自动增益控制（AGC） • 自动噪声抑制（ANS） • 支持唇音 尺寸 ：•终端尺寸：348mm x 148mm x 37mm 包装尺寸：413mm x 332mm x 130mm |
| 2 | 高清摄像机 | 1台 | 1、采用 1/2.5 英寸、851 万像素的高品质 UHD CMOS 传感器。 4K60fps 系列专业 AI 云台摄像机可实现 4K（3840×2160）超高分辨率的优质图像。并且向下兼容 1080P/720P 等多种分辨率。 2、采用高品质超高解析度的 4K 超高清广角镜头，最大支持 12x 光学变焦，同时广角端水平视场角达 71°。 3、AI 演讲者跟踪，内置自研ReID 行人重识别技术，可精准识别演讲者体型、外貌、衣着等信息，当演讲者在会议室内移动时，摄像机自动稳定跟随拍摄，确保演讲者始终位于画面中心位置。即便多人干扰或演讲者走出画面，再次入镜也能被迅速捕捉并跟拍。 4、多种控制方式，可使用 RS232、RS485、网络以及 USB 对摄像机进行控制。 5、支持 HDMI2.0 和 3G-SDI 接口，可直接输出非压缩数字视频。 6、超高信噪比的全新 CMOS 图像传感器可有效降低在低照度情况下的图像噪 声。应用 3D 降噪功能可大幅降低图像噪声，即便是低照度情况下，依然 能保持画面干净清晰，图像信噪比高达 55dB。 7、内置重力传感器 ，支持图像自动翻转，摄像机可正装、吊装， 满足更多实际工程工程使用需要。 8、除HDMI2.0接口外，还配备3G-SDI接口，3G-SDI接口有效传输距离长达 150 米（1080p30）。HDMI 或 3G-SDI、USB、LAN 三路可同时输 出 3 路高清数字信号 。 |
| 3 | 无线投屏器 | 1个 | 支持PC使用USB Type-C/Type-A接口进行无线投屏和无线BYOM应用 上电自动运行，自动连接WiFi，一键分享投屏 通过USB接口与RB10、RB20、RC941UX快速配对 最高支持4K分辨率无线投屏，最高支持1080P无线BYOM应用 无需安装软件，硬件实现USB音视频数据采集、编解码和传输（使用USB Type-C时） 自带WiFi 无需占用PCWi-Fi |
| 4 | 显示器 | 1个 | 1. 屏幕尺寸：55英寸 2. 扬声器：2*8W 3. 色彩：16.7M 4. 壁挂：400*300mm 5. 接口：USB2.0.HDMI2.0*3，耳机接口，电源接口 6. 分辨率:3840*2160 7. 亮度：230cd/㎡ 8. 内置：底座/遥控器/底座螺丝 |
| 5 | 支架 | 1个 | 设备专用支架 |
| 8 | 机房线路敷设 | 1项 | 设备安装调试服务及设备接入机房布线施工等服务 |