南京市电化学储能电站碳普惠方法学

（公示稿）

2026年9月

目	录

1 引言	3

2 适用范围	3

3 引用文件	4

4 术语和定义	4

5 基本要求	5

6 核算边界及排放源	5

7 减排量计算	6

8 数据来源及监测	9

9 项目审定与核查要点	10

- 南京市电化学储能电站碳普惠方法学

  - 引言

为深入贯彻落实国家“双碳”战略部署，充分发挥能源企业在构建新型电力系统中的支撑作用，进一步挖掘和量化电化学储能电站充放电运行过程的碳减排贡献，国网南京供电公司积极探索建立符合本地实际的碳普惠机制。在此背景下，特编制《南京市电化学储能电站碳普惠方法学》。本方法学紧密贴合电化学储能电站的运行实际与南京市碳普惠体系建设要求，经过储能领域专家学者及多方利益相关者的深入研讨与反复论证，确保了内容的科学性、合理性与可操作性。其旨在通过科学量化储能项目充放电过程的温室气体减排贡献，打通电化学储能参与碳普惠交易的路径，以市场化机制激发储能设施建设与运行的积极性。本方法学为南京市碳普惠项目方法学（Ⅰ类），新开发版本，无需额外性论证。方法学可为南京市电化学储能电站开展碳普惠减排核算提供统一规范的技术依据，助力本市新型电力系统建设与碳普惠场景落地。

  - 适用范围

本方法学适用于南京市行政区域内完成备案、并网的电化学储能电站，电化学储能电站应与所在电网有独立的集电线路相连，且电量可以单独计量，本适用项目需同时满足以下条件：

a） 本方法学适用于电网侧电化学储能电站，即不享受储能专项补贴、电价优惠政策的电化学储能项目；

b） 本方法学仅核算由电化学储能电站有效充放电工况开展的调峰产生的碳减排量；

c） 分时核算过程中若计算得出负减排量，当期减排量统一计为0，负差值不得结转至后续核算周期抵扣；

d） 项目依法合规完成备案、建设、并网及后续运营，符合电力行业安全运行、并网管理及南京市碳普惠体系相关管理规定。

  - 引用文件

本方法学引用了下列文件或其中的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本方法学。凡是未注日期的引用文件，其有效版本（包括所有的修改单）适用于本方法学。

CNCA—CCER—01  温室气体自愿减排项目审定与减排量核查实施规则

GB/T 31464  电网运行准则

GB/T 33760  基于项目的温室气体减排量评估技术规范 通用要求

DL/T 2528  电力储能基本术语

ISO 14064-2  温室气体第二部分 项目层次上对温室气体减排和清除增加的量化、监测和报告的规范及指南

  - 术语和定义

- 4.1 电化学储能电站

电能存储采用电化学储能介质的储能电站。电化学储能类型主要包括锂离子电池储能、铅酸/铅炭电池储能、液流电池储能、钠离子电池储能、钠硫电池储能、燃料电池储能等。

[来源：DL/T 2528，3.2.1.1]

- 4.2 调峰

储能电站在用电高峰时段释放电能、在用电低谷时段存储电能的一种运行模式。

[来源：DL/T 2528，3.3.1]

- 4.3 有效充电工况

储能系统发生净能量存入电芯的充电工况，荷电状态显著抬升的受控充电运行时段，剔除小幅功率波动等无实际储能作用的低功率运行时段。

  - 基本要求

- 5.1 合规性说明

本项目需要在合法合规的前提下进行，项目开发主体不得非法收集、使用、加工、传输用户信息，不得非法买卖、提供或者公开用户信息。

- 5.2 普惠性说明

当前本市电化学储能电站建设已形成一定规模，电网运行主体主动开展调峰、提升区域新能源消纳水平的实施条件成熟，项目落地具备良好的实施基础；本方法学适用于电网侧电化学储能电站替代常规调峰电源带来的减排量核算，具备一定普适性；基于本方法学核算并申请获得的碳普惠项目减排量，其第一获益人为储能电站投资运营主体，落地可操作性高，能够充分调动市场主体参与电网侧储能项目建设、优化储能调度运行的积极性，具备良好的政策激励作用。

  - 核算边界及排放源

- 6.1 核算边界

项目边界的空间范围包括电网侧电化学储能电站、本项目接入的电网中的专用线缆、电网侧表计。核算仅采集有效充放电工况下对应的充放电电量数据。

- 6.2 计入期

项目计入期为可申请碳普惠项目减排量登记的时间期限，计入期不超过10年。新建储能设施计入期自项目实际对外投运开展储能服务的运营起始日起算；对于2026年之前已经投运的存量储能设施，计入期统一自2026年1月1日起开始计算。项目监测的最小时间单元为小时，所有用于减排核算的活动数据、参数记录、电量数据均应以小时粒度开展采集存储。

- 6.3 温室气体排放源

边界内包括或者不包括的温室气体种类以及排放源如表1所示。

表1 项目边界内包括或者不包括的排放源

| 排放源 |  | 温室气体种类 | 是否包括 | 说明理由/解释 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准线 | 由于项目放电活动时被替代的电网调峰电源产生的CO2排放 | CO2 | 是 | 主要排放源 |
|  |  | CH4 | 否 | 为简化而排除 |
|  |  | N2O | 否 | 次要排放源 |
|  |  | PFCs | 否 | 次要排放源 |
| 项目 活动 | 储能有效充电工况下充电从电网取电产生的CO2排放 | CO2 | 否 | 主要排放源 |
|  |  | CH4 | 否 | 为简化而排除 |
|  |  | N2O | 否 | 为简化而排除 |
|  |  | PFCs | 否 | 为简化而排除 |

  - 减排量计算

- 7.1 基准线情景

确定基准线情景时，基准线电网调度方案与项目情景（储能电站参与电网调度运行）应为电力系统提供可比的服务，在不实施储能电站项目的情况下，为满足相同时序净负荷曲线/调度平衡需求，系统通过增减可调机组出力来实现平衡。同等的调峰能力、备用容量或新能源消纳支持，项目所在南京区域电网未投运本项目电网侧电化学储能电站，无同类储能设施参与电网调度运行，完全依托传统燃煤、燃气等常规化石能源机组承担系统调峰、负荷平衡的电网原有常规运行调度情景。

- 7.2 额外性论证

从经济额外性角度，电网侧电化学储能电站项目具有初始投资大、收益模式依赖市场化机制（如峰谷价差、辅助服务补偿）且目前难以完全覆盖成本的特点。项目业主对充放电策略的自主决策权受电网调度指令制约，碳减排收益是提升项目经济性的重要补充。本方法学旨在有效激励储能电站参与电网削峰填谷，通过储能在低谷时段充电（对应较低的分时分区电碳因子）、高峰时段放电（对应较高的分时分区电碳因子），实现真正意义上的“时空转移降碳”——充电时从电网吸收的单位电量碳排放较低，放电时替代的单位电量碳排放较高，从而产生可量化的净碳减排效益。这一过程同时有利于新能源消纳和电力系统安全稳定运行。符合本方法学适用条件的电网侧电化学储能项目，其额外性免予论证。

- 7.3 基准线排放计算

在基准线无储能电站运行情景下，电网高峰负荷缺口依靠传统化石能源机组供电调峰，储能电站高峰放电可替代该部分常规火电发电量，由此产生对应的基准线碳排放，基准线排放量计算公式如下：

BEy=i(EGd,y,i×EFgrid,y,i)                (1)

式中：

BEy  — 在 y 时段内的基准线排放量，kgCO2；

EGd,y,i  — 在 y 时段内，第 i 个放电时段储能电站的放电电量（上网电量），kWh；

EFgrid,y,i — 在 y 时段内，第 i 个放电时段对应的南京市分时电力二氧化碳排放因子，kgCO2/kWh。

- 7.4 减排项目排放计算

项目情景排放量，为储能充电从电网获取下网电量所产生的碳排放。关口计量获取的下网充电电量已包含站用电、电池本体损耗、储能变流器损耗、站内变压器铜铁损耗、站内电缆母线损耗，以及充电工况、放电工况、全时段待机工况下的全部站用电消耗。

项目排放的计算公式为：

PEy=j(EGc,y,j×EFgird,y,j)                 (2)

式中：

PEy  — 在 y 时段内的项目排放量，kgCO2；

EGc,y,i  — 在 y 时段内，第 j 个有效充电工况时段电化学储能电站充电电量（下网电量），kWh；

EFgrid,y,j  — 在 y 时段内，第 j 个有效充电工况时段对应的南京市分时电力二氧化碳排放因子，kgCO2/kWh。

- 7.5 泄漏计算

本方法学不考虑泄漏。

- 7.6 减排量核算

根据基准线情景和项目排放计算充电行为碳排放，则减排量为：

ERy =BEy -PEy                 （3）

式中：

ERy  — 在 y 时段内的减排量，kgCO2；

BEy  — 在 y 时段内的基准线排放量，kgCO2；

PEy  — 在 y 时段内的项目排放量，kgCO2。

  - 数据来源及监测

- 8.1 减排项目设计阶段确定的参数和数据

项目设计阶段需确定的参数和数据的技术内容和确定方法见表2。

表2  EFgrid,y的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | EFgrid,y |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | (1)(2) |
| 数据描述 | 分时分区电力二氧化碳排放因子 |
| 数据单位 | kgCO2/kWh |
| 数据来源 | 江苏分时分区电碳因子数据库中对应南京市的分时电力二氧化碳排放因子 |

- 8.2 减排项目实施阶段需要监测的参数和数据

减排项目需监测的参数的技术内容和确定方法见表3－表4。

表3 EGd,y,i 的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | EGd,y,i |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | (1) |
| 数据描述 | 在 y 时段内，第 i 个放电时段储能电站的放电电量（上网电量） |
| 数据单位 | kWh |
| 数据来源 | 现场测量 |
| 监测程序 | 储能电站的关口电表进行测量。 |
| 监测频率 | 连续 |
| 质量控制程序 | 关口测量数据与电网结算单记录交叉检查。 |

表4 EGc,y,j 的技术内容和确定方法

| 数据/参数名称 | EGc,y,j |
| --- | --- |
| 应用的公式编号 | (2) |
| 数据描述 | 在 y 时段内，第 j 个有效充电工况时段电化学储能电站充电电量（下网电量） |
| 数据单位 | kWh |
| 数据来源 | 现场测量 |
| 监测程序 | 储能电站的关口电表进行测量。 |
| 监测频率 | 连续 |
| 质量控制程序 | 关口测量数据将与电网结算单记录交叉检查。 |

- 8.3减排项目实施及监测的数据管理要求

（1）充放电电量、站内辅机用电数据以调度时段为最小单元不间断连续采集，配套计量设备需按期完成检定校准并留存校准证明文件。

（2）每日对电表原始读数、电网电费结算单、电站运行记录开展交叉核验，出现数据异常时完整记录溯源、整改全过程并建立专项台账。

（3）全部原始监测数据、核算参数与支撑凭证分类归档长期留存，保存期限满足碳普惠审定、年度核查与监管审计追溯要求。

（4）项目接入市级碳普惠平台后监测数据实时上传并完成区块链存证，保障从现场计量到减排核算结果全链路可追溯。

（5）建立分级数据权限管控机制，数据采集、传输、存储全流程严格遵循数据安全法律法规，杜绝数据泄露、篡改等违规行为。

  - 项目审定与核查要点

- 9.1 项目适用条件审定与核查要点

（1）核查项目坐落于南京市行政区域内，电站具备独立备案、立项、并网批复文件，电站主体已在南京市碳普惠平台完成注册备案，参与碳普惠减排核算为运营方自愿行为。

（2）核查电化学储能电站具备独立集电线路、关口独立计量装置，充放电电量可单独精准计量，权属清晰、并网手续完备，不属于转供电、挂靠运营、违规并网等不合规项目。

（3）核查电站类型为电网侧电化学储能电站，采用电化学电池为储能主体，符合行业建设标准，排除机械储能、抽水蓄能等非本方法学适用储能类型。

（4）审核项目运行模式具备明确削峰填谷、新能源消纳服务功能，可替代常规火电调峰资源，符合本方法学适用范围及国家、江苏省、南京市电力与碳普惠相关法规、行业标准要求。

（5）严格核查项目重复申报情况，确认本储能电站同一时段充放电减排量未在全国CCER、其他省市碳普惠、电力碳交易等机制中重复核算、重复申领碳普惠权益。

（6）核查项目设计使用寿命、装机容量、额定储能容量、能量效率等核心参数符合设计文件及行业规范，无虚标容量、虚假运行等情形。

- 9.2 项目核算边界与排放源审定与核查要点

（1）依据项目备案文件、并网方案、电气一次图纸，核定项目空间边界：包含电化学储能本体、接入电网专用线缆、关口计量表计、站内配套辅机系统，边界限定于南京行政区域电网接入范围内。

（2）核查项目边界未擅自扩大或缩小，未将无关厂区建筑、非配套用电设施、外部其他电源纳入核算边界，边界界定清晰、可落地、可复核。

（3）核查边界内核算数据唯一性，不存在同一电量、同一减排量跨平台、跨项目拆分重复核算的问题。

- 9.3 监测计划与数据质量审定与核查要点

（1）核查电站充放电在线监测系统、关口智能电表具备计量检定证书、定期校准记录，设备精度、安装位置、采样频率满足连续计量要求，充放电电量实现全天候连续采集。

（2）审核监测数据留存规则，以自然日/调度时段为最小记录单元，充放电电量、时段电碳因子、运行工况数据完整连续，无断档、人为补录、篡改、删改日志等失真情形。

（3）核查监测数据与电网结算单、调度运行记录、电站EMS能量管理系统数据交叉校验，偏差在行业允许合理范围内，数据溯源链条完整可追溯。

（4）核查项目数据及运营主体信息采集、存储、传输符合隐私与信息安全合规要求，项目审定核查档案、监测原始数据、核算报表按监管要求长期留存归档。

- 9.4 减排量核算与额外性审定与核查要点

（1）核查基准线情景设定合规，调峰服务、备用容量、新能源消纳能力与项目情景具备可比性。

（2）核查电化学储能项目额外性适用豁免条件，核实项目初始投资大、单纯峰谷价差及辅助服务收益难以覆盖成本，碳普惠减排收益具备经济补充性，符合时空转移降碳逻辑。

- 9.5 项目运营与合规性核查要点

（1）核查储能电站实际运行策略符合电网调度指令，低谷充电、高峰放电，真实参与削峰填谷与新能源消纳，无虚假充放电、空转刷量行为。

（2）核查项目运营过程合规，未违反电力并网、储能安全、生态环保及碳普惠管理相关规定，无重大安全事故、环保违规、并网违约等不良记录。

（3）核查碳普惠减排量归属清晰，第一获益人为储能电站运营方或资产权属方，减排权益分配、使用、转让符合南京市碳普惠管理规则。